МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГБПОУ Тверской машиностроительный колледж

Сборник задач

по дисциплине: «Автомобильные перевозки»

для студентов специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

по теме «Технико-эксплуатационные показатели работы автотранспорта»

Выполнил: Романюк Владимир Франкович,

преподаватель

Тверь - 2019

|  | ОДОБРЕНО ЦМК__________________________ |
| --- | --- |
|  | Протокол № __ от «___»_______201_ Председатель ЦМК _______________/ / |

Составители: Романюк В.Ф. – преподаватель ГБПОУ ТМК

Рецензенты:

Архарова З.В. – зам. директора по учебно-методической работе ГБПОУ Тверского машиностроительного колледжа;

Иванова.Г.Б., преподаватель ТМК

Сборник задач по дисциплине «Автомобильные перевозки» по теме «Технико-эксплуатационные показатели работы автотранспорта», Тверь: ГБПОУ ТМК, 2019. – 16 с.

Сборник задач составлен в соответствии с рабочей программой по дисциплине специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» и направлен на формирование общих и профессиональных компетенций через отработку умений. Является методическим обеспечением практических занятий.

Предназначен для преподавателей и обучающихся

© ГБПОУ ТМК, 2019 г.

© В.Ф.Романюк, 2019 г

Аннотация

Сборник включает в себя 80 вариантов заданий для проведения практических занятий по дисциплине «Автомобильные перевозки» по теме «Технико-эксплуатационные показатели работы автотранспорта». Предлагаемые работы необходимы для закрепления теоретических знаний по изучению показателей эксплуатации подвижного состава автотранспорта.

Сборник составлен в соответствии с требованиями по специальности по дисциплине: «Автомобильные перевозки» для студентов специальности 23.02.08 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта».

Сборник имеет своей целью обеспечение практической направленности обучения студентов, а также   формирование умений, общих и профессиональных компетенций по автомобильным перевозкам.

Сборник предназначены для преподавателей экономических дисциплин ГБПОУ ТМК при формировании заданий для экзаменационных билетов, для текущего контроля, а также для обучающихся для самоконтроля знаний.

Введение

Технико-эксплуатационные показатели работы автомобильного транспорта характеризуют техническую готовность подвижного состава, выпуск его на линию и использование на перевозках, продолжительность его работы.

Они необходимы для планирования и анализа работы автотранспортного предприятия, учета работы подвижного состава, отчетности и оценки деятельности предприятия.

Для пребывания автомобиля на автотранспортном предприятии (календарные дни) складываются из дней нахождения автомобиля в эксплуатации, ремонте и простое.

Готовность автомобилей к выполнению перевозок и выпуск их на линию характеризуются коэффициентами технической готовности и выпуска.

Для повышения коэффициентов технической готовности и выпуска подвижного состава на линию необходимы регулярное и качественное выполнение технического обслуживания, внедрение агрегатного метода ремонта автомобилей, хорошо налаженное материально-техническое снабжение и эксплуатационные материалы высокого качества.

Время пребывания автомобиля в наряде, или продолжительность работы на линии, исчисляется с момента выхода автомобиля из автотранспортного предприятия до момента его возвращения, исключая время отдыха водителя.

Время пребывания в наряде слагается из времени движения и времени планируемых простоев для погрузки и выгрузки грузов (посадки и высадки пассажиров) и по техническим надобностям.

Техническая скорость движения автомобиля определяется делением пробега автомобиля в километрах за данный период на время движения в часах. Она зависит от: динамических свойств автомобиля; типа, профиля и плана дороги: состояния дорожного покрытия; интенсивности движения на дорогах, частоты и продолжительности остановок в пути (у светофоров, на перекрестках и железнодорожных переездах), ограничении скоростей движения по дорогам; приемов вождения автомобиля, опытности водителя и его состояния; конструкции и технического состояния тормозной системы, рулевого управления, приборов сигнализации, освещения и др.

Эксплуатационная скорость движения автомобиля определяется делением пробега автомобиля в километрах на время пребывания автомобиля в наряде. Эта скорость тем выше, чем выше техническая скорость и чем меньше простои на линии.

Общим пробегом называется расстояние в километрах, проходимое автомобилем и складывается из пробега с грузом, пробега без груза и нулевого пробега.

Нулевым называется пробег автомобиля из автотранспортного предприятия в пункт первой погрузки и из пункта последней разгрузки на автотранспортное предприятие, а также заезды на заправку топливом, техническое обслуживание и текущий ремонт.

Коэффициент использования пробега определяют делением пробега с грузом или пассажирами на общий пробег. Для грузовых автомобилей этот коэффициент зависит от размещения погрузочно-разгрузочных пунктов и организации работы на линии.

Коэффициент использования пробега повышают путем улучшения организации диспетчерской службы, разработки рациональных маршрутов, смены водителей на линии, развития грузовых автостанций и других мер сокращения пробегов автомобиля без груза.

Коэффициент статического использования грузоподъемности равен отношению количества перевезенного груза к количеству груза, которое может быть перевезено при полном использовании грузоподъемности автомобиля (автопоезда). Производительностью автомобиля называется количество перевезенного груза в тоннах или количество выполненных тонно-километров в единицу времени.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Р — грузооборот;

Q — объем перевозок,

lср — среднее расстояние перевозки 1 т груза или одного пассажира;

lег — средняя длина ездки с грузом,

ат — коэффициент технической готовности подвижного состава;

ав — коэффициент выпуска парка;

Агэ,  Ая, Арем, Апр — количество автомобилей; инвентарных, готовых к эксплуатации, в эксплуатации, в ремонте, на простое, соответственно;

Д — число дней;

Тн, Тдв, Тпр,Тм, Т0 — величины времени: в наряде, в движении, на простое, на маршруте, на нулевой пробег, соответственно;

Lабщ, Lгр, L0 Lx — пробеги автомобиля: общий, с грузом. нулевой, без груза, соответственно;

βе, βрд — коэффициенты использования пробега автомобиля за ездку, за день;

Vт, Vэ — техническая, эксплуатационная скорости автомобиля;

ɣд, ɣст — коэффициенты динамического и статического использования грузоподъемности автомобиля;

qн — номинальная грузоподъемность подвижного состава;

zе— количество ездок за время в наряде;

Те — время одной ездки;

Qтн, Wткм — производительности автомобиля,

Тпер — время перерыва (на обед);

tо  — время оборота автомобиля;

zоб	— количество оборотов за день;

Тпр — время простоя автомобиля под погрузкой и разгрузкой в прямом и обратном направлениях;

Технико-эксплуатационные показатели работы автотранспорта

1. Сколько автомобилей находится на техническом обслуживании,

в ремонте и в ожидании ремонта, если списочный состав АТП составляет 300 ед., ат = 0,78.

2. По отчетным данным: автомобиле-дней в ремонте 14500, списочный состав парка 300 ед.

Вычислить, чему равен ат за год (365 дней),

3. В результате более качественного выполнения технического обслуживания и ремонта ат доведен до 0,85. Списочный состав парка Аи=250 ед.; ат=0,83. На сколько единиц увеличится количество годных к эксплуатации автомобилей?

4. Найдите ат и ав для автомобиля Газель, если в течение месяца (30 дней) он находился на техническом обслуживании (простое) и в ремонте — 5 дней, по организационным причинам — 7 дней.

5. АТП обслуживает торговую сеть города в течение 365 дней; Аи=200ед.; ат=0,8; ав=0,7. Сколько автомобиле-дней подвижной состав находился в ремонте и в эксплуатации?

6. Определить Тн автомобиля ГАЗ-5203, если при обработке путевого листа установлено, что tвыезд=8 ч 40 мин; tпер=1 ч 20 мин; tвозвр=17 ч 40 мин.

7. Рассчитать автомобиле-часы в эксплуатации и простое автомобиля ЗИЛ-ММЗ-555 за год (365 дней) при ав=0,75 и среднем Тн—10,5 ч.

Аи=350 ед.; ат = 0,8; aв = 0,72.

Сколько исправных автомобилей выпущено на линию?

8. Автомобиль-рефрижератор УАЗ выехал из предприятия в 7 ч 30 мин. За рабочий день он выполнил 8 ездок; Те=1.5 ч; Тм=30 мин; tпер=1 ч 20 мин.

Определить Тн  и Твозвр.

9. Автомобиль-самосвал ГАЗ-53Б (qн = 4 т) перевез за рабочий день 32 т угля; Те=0,7 ч; Тн=12ч и tпер=1 ч; tвозвр=19ч 30 мин. 1) Определить tвыезд из предприятия.

10. Lcyт. автомобиля УАЗ-452 составляет 185 км; ав=0,75.

Чему равен годовой пробег автомобиля с грузом, если без груза он составляет 48 %?

11. Lrр парка автомобилей составляет 30 млн. км; Lcyт= 250 км, αв = 0,8.

Рассчитать Аи в парке.

12. Определить по условию задачи Lобщ, Lrp за рабочий день составил 110 км; Lx = 86 км, Тн = 6 км. Найти вр.д

13. Показания спидометра при выезде автомобиля с предприятия 73 500 км; при возвращении — 73 725 км; Тм=12 ч; tпр=3ч.

Рассчитать vт и vэ автомобиля.

14. Lrp за месяц составил 2 240 км; р=0,059; αв = 0,8; tдв автомобиля за день — 5,2 ч. Найти vт.

15.  vт = 28 км/ч; Тн — 8 ч; tnр=2 ч. Найти vэ автомобиля.

16. Чему равно время работы автомобиля ГАЗ-53А на маршруте, если vт = 30 км/ч; vэ = 24км/ч; Тн = 8ч?

17. Lrp автомобиля Урал-375Н за день составил 150 км; vт = 25 км/ч; Тн=10 ч. Вычислить врд.

18. Найти tдв автомобиля МАЗ-500 за одну ездку, если средняя lег=54 км; vт = 32 км/ч; ве = 0,65.

19. Рассчитать tп-р автомобиля ЗИЛ-130 (qн=5 т) под погрузкой-разгрузкой за одну ездку, если за день Lrp = 90 км; ве = 0,5; vт = 30 км/ч; Тн = 8 ч; z = 5.

20. Автомобиль ЗИЛ-ММЗ-554 выполнил за день 16 ездок; Lобщ.=216 км; vT = 30 км/ч; tп-р =12 мин.

Рассчитать Тм.

21. Найти te автомобиля, если средняя lег=18 км; ре = 0,5; vт = 30 км; tпр=24 мин.

22. Рассчитать плановое количество ездок, если lн = 7 км; средняя lег=42 км; vт = 28 км/ч; tпр = 40 мин; Тн= 11,25 ч; βе = 0,5.

23. Lобщ. автомобиля за день составляет 255 км; lег=51 км; Тн=11,4 ч; β = 0,6. Найти время te автомобиля.

24. Автомобиль ГАЗ-66 за 8 ч выполнил пять ездок; lег= 18 км; vт = 30км/ч; βе = 0,5.

Определить время tпp за одну ездку.

25. Чему равен дневной пробег автомобиля ЗИЛ-131, если средняя lег=15 км; βе = 0,6; te = 93 мин; Тн= 12,4 ч.

26. Uр.д автомобилей КрАЗ-257 с qн=l2 т за день (смену) составляет 54 т; z=5; lе.г=14 км. Рассчитать ɣст и ɣд.

27. Автомобилем ЗИЛ-133Г1 (qн = 8 т) за четыре ездки при средней длине ездки с грузом 15, 10, 4 или 30 км соответственно перевезено 8; 6; 5; 7,5 т груза. Найти ɣст и ɣд.

28. Qcyт. автомобиля составляет 50 т; Р = 350 т-км; уст = 0,75; уд = 0,88. Рассчитать среднюю 1е.г.

29. Определить qн автомобиля при следующих его показателях работы за день: Рр.д. = 740 т-км; z = 4; lе.г= 15 км; уд = 0,88.

30. Рассчитать Р автомобиля, если Q = 25 т; lег=12 км; уст = 0,75; уд=0.8.

31. Найти объем выполненной работы автомобиля, если Р = 320 т-км; средняя lег=18 км; уст = 0,9; уд = 0,8.

32. Перевозка промышленных товаров по торговым точкам осуществляется автомобилем УАЗ-451Д qн=1 т; уст = 0,8; Тм = 9 ч; tе= 45 мин. Найти Uq.

33. Wрд автомобиля ЗИЛ-133Г1 при перевозке железобетонных изделий составляет 1024 т-км; qн = 8 т; vт — 28 км/ч; ɣст=1; tп-р = 45 мин; βе = 0,5; lег=42 км; lн = 21 км за день. Рассчитать Тн

34. Рассчитать Uр.д. и Wp.д. автомобиля КамАЗ-55102 грузоподъемностью 7 т, если уст.=1; средняя lег=6 км; vт = 30 км/ч; βе=0,5; tп-р = 0,1 ч.

35. Uр.ч автомобиля-тягача КамАЗ-55102 сельскохозяйственного типа с самосвальным кузовом (боковая разгрузка) и самосвальным прицепом ГКБ-8527 общей грузоподъемностью 14 т составляет 10 т/ч.

Определить месячную производительность автомобиля, если Lcyт = 144 км; vт=22 км/ч; ав = 0,75.

36. На сколько процентов увеличится месячная производительность автомобиля (в т), если в результате внедрения организационно-технических мероприятий vт повысится до 15,4 км/ч; ав= до 0,82, Qр.ч до 8,8 т/ч, Lобщ — до 170 км.

37. Построить график зависимости производительности МАЗ-500:

Qр.ч от изменения Тн, если: средняя lег=26 км; скорость vт=25 км/ч; tпр = 0,6 ч; βр.д = 0,55; уст = 0,8; qн=7,5 т, Тн= 11; 12 и 14 ч.

38. Построить графики зависимости Up.ч. и Рр.ч автомобиля МАЗ-516:

от изменения β., если: qн= 14 т; уст = 0,8; среднее lег=40 км; vт =23 км/ч; tпр=1,1 ч; Тн=14 ч; β = 0,48; 0,58; 0,64;

39. Построить графики зависимостей КамАЗ-5310 от изменения vт=22; 26; км/ч по условию задачи, используя показатели работы автомобиля qн= 14 т; уст = 0,8; среднее lег=26 км; vт = 24 км/ч; tпр=0.4 ч; Тн=12 ч

40. Построить графики зависимостей КамАЗ-5511 от изменения tnp (0,3; 0,5; 0,7), если: qн= 14 т; уст = 0,9; среднее lег=36 км; vт = 28 км/ч; tпр=0.4 ч; Тн=14 ч

41. Построить графики зависимостей Урал-4420:

Qр.ч от изменения Тн, если: средняя lег=28 км; скорость vт=22 км/ч; tпр = 0,4 ч; βр.д = 0,65; уст = 0,8; qн=7,5 т, Тн=6; 8; 10; .

42. Построить графики зависимости Up.ч. и Рр.ч автомобиля ГАЗ-3312:

от изменения β., если: qн= 6 т; уст = 0,7; среднее lег=45 км; vт = 28 км/ч; tпр=0.9 ч; Тн=11 ч; β = 0,6; 0,7; 0,83;

43. Построить графики зависимостей КамАЗ-5511 от изменения vт= 30; 35; 40 км/ч по условию задачи, используя показатели работы автомобиля qн= 14 т; уст = 0,9; среднее lег=28 км; tпр=0.15 ч; Тн=14 ч

44. Построить графики зависимостей Зил-130 от изменения tnp (0,4; 0,6; 0,8ч), если: qн= 5т; уст = 0,8; среднее lег=36 км; vт = 24 км/ч; tпр=0.6 ч; Тн=12 ч

45. Построить графики зависимостей ЗИЛ-130:

Qр.ч от изменения Тн, если: средняя lег=20 км; скорость vт=26 км/ч; tпр = 0,6 ч; βр.д = 0,7; уст = 0,8; qн=5 т, Тн=; 9; 10 и 12 ч.

46. Построить графики зависимости Up.ч. и Рр.ч автомобиля МАЗ-516:

от изменения β., если: qн= 14 т; уст = 0,8; среднее lег=45 км; vт = 32 км/ч; tпр=0.9 ч; Тн=14 ч; β = 0,52; 0,56; 0,63;

47. Построить графики зависимостей УАЗ-3315от изменения vт=22; 26; 30;  км/ч по условию задачи, используя показатели работы автомобиля qн= 4 т; уст = 0,8; среднее lег=26 км; tпр=0.4 ч; Тн=112ч

48. Построить графики зависимостей МАЗ-5420 от изменения tnp (0,6; 0,8; 1 ч), если: qн= 14 т; уст = 0,9; среднее lег=42 км; vт = 28 км/ч; tпр=0.8 ч; Тн=10 ч

49. Построить графики зависимостей МАЗ-500:

Qр.ч от изменения Тн, если: средняя lег=29 км; скорость vт=26 км/ч; tпр = 0,7 ч; βр.д = 0,75; уст = 0,8; qн=8т, Тн= 9; 10; и; 12 ч.

50. Построить графики зависимости Up.ч. и Рр.ч автомобиля МАЗ-516:

от изменения β., если: qн= 14 т; уст = 0,85; среднее lег=34 км; vт = 23 км/ч; tпр=0.75 ч; Тн=14 ч; β = 0,51; 0,64; 0,66;

51. Построить графики зависимостей КамАЗ-5511 от изменения vт=24; 28; 35 км/ч по условию задачи, используя показатели работы автомобиля qн= 14 т; уст = 0,9; среднее lег=36 км; vт = 22 км/ч; tпр=0.4 ч; Тн=14 ч

52. Построить графики зависимостей КамАЗ-4320 от изменения tnp (0,1; 0,2; 0,4; 0,6; 0.8 ч), если: qн= 8 т; уст = 0,8; среднее lег=30 км; vт = 22 км/ч; tпр=0.5 ч; Тн=11 ч

53. Построить графики зависимостей МАЗ-500:

Qр.ч от изменения Тн, если: средняя lег=25 км; скорость vт=24 км/ч; tпр = 0,4 ч; βр.д = 0,65; уст = 0,8; qн=7,5 т, Тн=7; 9; и 12 ч.

54. Построить графики зависимости Up.ч. и Рр.ч автомобиля МАЗ-516:

от изменения β., если: qн= 14 т; уст = 0,8; среднее lег=60 км; vт = 30 км/ч; tпр=1,2 ч; Тн=12 ч; β = 0,49; 0,59; 0,69;

55. Построить графики зависимостей КамАЗ-5511 от изменения vт=30; 35; 40 км/ч по условию задачи, используя показатели работы автомобиля qн= 14 т; уст = 0,8; среднее lег=36 км; vт = 28 км/ч; tпр=0.3 ч; Тн=12 ч

56. Построить графики зависимостей КамАЗ-5511 от изменения tnp (0,6; 0,8; 1 ч), если: qн= 14 т; уст = 0,9; среднее lег=44 км; vт = 28 км/ч; tпр=0.45 ч; Тн=10 ч

57. Построить графики зависимостей МАЗ-500:

Qр.ч от изменения Тн, если: средняя lег=28 км; скорость vт=28 км/ч; tпр = 0,6 ч; βр.д = 0,55; уст = 0,9; qн=7,5 т, Тн= 9; 10; 12 ч.

58. Построить графики зависимости Up.ч. и Рр.ч автомобиля МАЗ-516:

от изменения β., если: qн= 14 т; уст = 0,7; среднее lег=56 км; vт = 28 км/ч; tпр=0.0 ч; Тн=12 ч; β = 0,58; 0,63; 0,64;

59. Построить графики зависимостей КамАЗ-4511 от изменения vт=33; 35; 390 км/ч по условию задачи, используя показатели работы автомобиля qн= 10 т; уст = 0,7; среднее lег=36 км; tпр=0.6 ч; Тн=13 ч

60. Построить графики зависимостей КамАЗ-5511 от изменения tnp (0,4; 0,6; 0,8ч), если: qн= 14 т; уст = 0,9; среднее lег=33 км; vт = 28 км/ч; tпр=0.4 ч; Тн=14 ч

61. Построить графики зависимостей МАЗ-500:

Qр.ч от изменения Тн, если: средняя lег=25 км; скорость vт=24 км/ч; tпр = 0,4 ч; βр.д = 0,65; уст = 0,8; qн=7,5 т, Тн=7; 12  и 14 ч.

62. Построить графики зависимости Up.ч. и Рр.ч автомобиля МАЗ-516:

от изменения β., если: qн= 14 т; уст = 0,8; среднее lег=60 км; vт = 30 км/ч; tпр=1,2 ч; Тн=12 ч; β = 0,47; 0,59; 0,65;

63. Построить графики зависимостей КамАЗ-5511 от изменения vт=20; 34; 41 км/ч по условию задачи, используя показатели работы автомобиля qн= 14 т; уст = 0,8; среднее lег=30 км; vт = 25 км/ч; tпр=0.3 ч; Тн=10 ч

64. Построить графики зависимостей КамАЗ-5511 от изменения tnp (0,4; 0,6; 1 ч), если: qн= 14 т; уст = 0,8; среднее lег=44 км; vт = 28 км/ч; tпр=0.45 ч; Тн=13 ч

65. Построить графики зависимостей МАЗ-500:

Qр.ч от изменения Тн, если: средняя lег=25 км; скорость vт=24 км/ч; tпр = 0,4 ч; βр.д = 0,65; уст = 0,8; qн=7,5 т, Тн= 8; 10 и 12 ч.

660. Построить графики зависимости Up.ч. и Рр.ч автомобиля МАЗ-516:

от изменения β., если: qн= 14 т; уст = 0,8; среднее lег=46 км; vт = 34 км/ч; tпр=1,2 ч; Тн=14 ч; β = 0,47; 0,57; 0,67;

67. Построить графики зависимостей ЗИЛ-ММЗ-555 от изменения vт=20; 25; 35 км/ч по условию задачи, используя показатели работы автомобиля qн= 5 т; уст = 0,78; среднее lег=25 км; tпр=0.4 ч; Тн=12 ч

68.. Построить графики зависимостей Газель-3320 от изменения tnp (0,4; 0,6; 0.8 ч), если: qн= 3 т; уст = 0,78; среднее lег=25 км; vт = 25 км/ч; tпр=0.5 ч; Тн=12 ч

69. Построить графики зависимостей Урал-377:

Qр.ч от изменения Тн, если: средняя lег=30 км; скорость vт=26 км/ч; tпр = 0,6 ч; βр.д = 0,68; уст = 0,7; qн=8 т, Тн=12; 14 и 16 ч.

70. Построить графики зависимости Up.ч. и Рр.ч автомобиля Зил-4310:

от изменения β., если: qн= 8 т; уст = 0,7; среднее lег=30 км; vт = 26 км/ч; tпр=0.9 ч; Тн=13 ч; β = 0,52; 0,65; 0,72;

71. Построить графики зависимостей УАЗ-3331 от изменения vт=26; 30; 34 км/ч по условию задачи, используя показатели работы автомобиля qн= 4 т; уст = 0,6; среднее lег=35 км; tпр=0.4 ч; Тн=12 ч

72.	Рассчитать tп-р автомобиля Урал-4310 (qн=8 т) под погрузкой-разгрузкой за одну ездку, если за день Lrp = 110 км; ре = 0,68; vT = 32 км/ч; Тн = 10ч; z = 6.

73.	Автомобиль ЗИЛ-4430 выполнил за день 16 ездок; Lобщ.=180 км; vт = 26 км/ч; tп-р =20 мин.

Рассчитать Lм.

74.	Найти te автомобиля, если средняя lег=14 км; ре = 0,5; vт = 25 км; tп-р=18 мин.

75.	Рассчитать плановое количество ездок, если Lн = 10 км; средняя lег=34 км; vт = 25 км/ч; tп-р = 35 мин; Тн= 13 ч; ре = 0,6.

76.	Lобщ. автомобиля за день составляет 220 км; lег=45 км; Тн=12 ч; βр.д = 0,6. Найти время te автомобиля.

77.	Автомобиль ГАЗ-3312 за 10 ч выполнил шесть ездок; lег= = 16 км; vт = 28'км/ч; βе = 0,65.

Определить время tnp за одну ездку.

78.	Чему равен дневной пробег автомобиля ЗИЛ-4315, если средняя lег=16 км; βе = 0,7; te = 85 мин; Тн= 12 ч.

79.	Lrp автомобиля Газель за день составил 180 км; vт = 28 км/ч; Тн=12 ч. Вычислить βрд.

80.	Найти Τдв автомобиля Газель за одну ездку, если средняя lег=48 км; vr = 28 км/ч; βе = 0,72.

Литература

1. Горев А.Э. Грузовые автомобильные перевозки. Учебное пособие для вузов. – М., Издательский центр «Академия», 2004, 284 с

2. Ходош М.С. Грузовые автомобильные перевозки. Учебник для ссузов. – М., Транспорт, 1986, 208 с.