МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ  ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное Бюджетное профессиональноЕ образовательное Учреждение

Тверской машиностроительный колледж

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Учебной дисциплины:

«Охрана труда»

для специальности: 15.02.08. «Технология машиностроения»

Тверь 2025г.

Контрольно-оценочные средства профессионального модуля учебной дисциплины ОП.13 Охрана труда разработаны на основе ФГОС СПО по специальности: для специальности: 15.02.08. Технология машиностроения.

| «РАССМОТРЕНО» Протокол заседания ЦМК № ____ от «____» _________20__ г. Председатель ______________ _____________ | «СОГЛАСОВАНО» Зам директора по УМР ________________________________ «______» ________________20__ г. |
| --- | --- |

Организация - разработчик: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Тверской машиностроительный колледж.

Разработчики:

Зимин С.Н., преподаватель ГБПОУ Тверского машиностроительного колледжа.

СОДЕРЖАНИЕ

- ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

  - Общие положения

  - Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

  - Система контроля и оценки результатов освоения программы учебной дисциплины

- КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

  - Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины

  - Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной дисциплине

ПРИЛОЖЕНИЯ. Задания для оценки освоения дисциплины Информационное обеспечение обучения

    - ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

      - Общие положения

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки образовательных достижений студентов, освоивших программу учебной дисциплины Охрана труда.

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета.

КОС разработаны на основании:

основной профессиональной образовательной программы по техническим специальностям СПО;

программы учебной дисциплины Охрана труда.

      - Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

уметь:

        - проводить	анализ	травмоопасных	и	вредных	факторов	в	сфере профессиональной деятельности;

        - использовать индивидуальные и коллективные средства защиты;

        - осуществлять производственный инструктаж рабочих;

        - проводить мероприятия по выполнению правил охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, эксплуатации оборудования и инструментов, контролировать их соблюдение.

знать:

        - особенностей	обеспечения	безопасности	условий	труда	в	сфере профессиональной деятельности;

        - правовых,	нормативных	и	организационных	основ	охраны	труда	в организации;

        - правил охраны труда, промышленной санитарии;

        - видов и периодичности инструктажа.

овладеть:

общими компетенциями, включающими в себя способность

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области обеспечения информационной безопасности.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

и профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

ПК 1.6. Обеспечивать технику безопасности при проведении организационно- технических мероприятий.

ПК	1.7.	Участвовать	в	организации	и	проведении	проверок	объектов информатизации, подлежащих защите.

ПК 1.8. Проводить контроль соблюдения персоналом требований режима защиты информации.

ПК 1.9. Участвовать в оценке качества защиты объекта.

      - Система контроля и оценки результатов освоения программы учебной дисциплины "Охрана труда"

Система контроля и оценки освоения учебной дисциплины "Охрана труда" соответствует «Положению о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов» и учебному плану.

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины Охрана труда» осуществляется преподавателем в процессе проведения текущего контроля и промежуточной аттестации и проводится с целью оценки качества освоения основной профессиональной образовательной программы.

- КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

  - Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины

1 Задания в тестовой форме по теме:

«Воздействие на человека негативных факторов»

Инструкция по выполнению теста:

В каждом варианте теста 25 вопросов. Каждый вопрос тестового задания имеет один верный ответ.

Время, которое отводится на выполнение теста – 45 минут. Критерии оценивания:

«отлично» - 90 -100% (23-25)правильных ответов,

«хорошо» - 75-89 % (19-22) правильных ответов,

«удовлетворительно» - 60-74% (15-18) правильных ответов,

«неудовлетворительно» - 14 и меньше правильных ответов.

Выберите правильный вариант ответа.

- В обязанности работника в области охраны труда входят: …

а) соблюдение требований охраны труда, прохождение обучения

безопасным методам и приемам работ, стажировки, инструктажей, проверки знаний;

б) правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты, проходить предварительные и периодические медосмотры, извещать руководителю о любых чрезвычайных ситуациях, об ухудшении своего здоровья;

в) оба ответа верны.

- Производственный фактор, воздействие которого на человека приводит к		ухудшению самочувствия или, при длительном воздействии к заболеваниям – это …

а) негативный фактор;

б) опасный производственный фактор; в) вредный производственный фактор;

- К какому виду травм относят нарушение целостности тканей и органов?

а) химические; б) механические; в) баротравмы.

- Как называют травмы, вызванные быстрым изменением атмосферного воздуха?

а) баротравмы; б) психические; в) термические.

- Бытовая травма – это …

а) травма, сочетающая несколько видов травм;

б) повреждения в организме человека, не связанные с работой;

в) травма, полученная в процессе трудовой деятельности на производстве.

- Лечебно – профилактические меры – это …

а) применение технических методов и средств, обеспечивающих безопасность

трудовой деятельности;

б) меры направленные на обеспечение санитарии и гигиены;

в) профилактические медицинские осмотры, лечебное и профилактическое питание,

витаминизация.

- СИЗ И СКЗ – это …

а) защита работников от производственных факторов на производстве; б) система организационных мероприятий и технических средств,

предотвращающих	или уменьшающих вероятность воздействия на работников опасных производственных факторов, в процессе трудовой деятельности;

в) технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнений.

- Какого типа инструктажей не существует?

а) внепланового; б) повторного; в) вторичного.

- Какой инструктаж проводят со вновь принятыми на предприятие, направленными из одного подразделения в другое, командированными? а) первичный;

б) повторный; в) внеплановый.

- Какой инструктаж проводят при выполнении опасных работ с оформлением наряда-допуска?

а) плановый;

б) внеплановый; в) целевой.

- Какой вид ответственности предусматривается за несоблюдение законодательных актов, правил, норм, инструктажей?

а) дисциплинарная; б) административная; в) материальная.

- Какой орган контролирует соблюдение предприятиями мероприятий по безопасному обслуживанию электрических установок?

а) технический надзор профсоюза; б) ГосЭнергонадзор;

в) экологический надзор.

- Какой инструктаж знакомит работника с правилами внутреннего распорядка, правилами поведения на предприятии, с опасными и вредными производственными факторами?

а) вводный;

б) первичный; в) внеплановый.

- Какой вид инструктажа проводится с целью напоминания работникам о требованиях безопасности, проверки знаний рабочих?

а) первичный; б) повторный; в) внеплановый.

- Какой вид ответственности предусматривает объявление виновнику выговора, строгого выговора, вплоть до увольнения?

а) административная; б) экономическая;

в) дисциплинарная.

- В чьи обязанности входит осмотр перед началом работы оборудования, механизмов, инвентаря и устранение выявленных неисправностей?

а) начальника цеха;

б) главного инженера; в) бригадира.

- Что контролирует Роспотребнадзор?

а) соблюдение предприятиями санитарно-гигиенических и санитарно- противоэпидемиологических правил.

б) устройство и эксплуатацию грузоподъемных механизмов;

в) мероприятия по безопасному обслуживанию электрических и теплоиспользующих установок;

- Какой срок наказания предусматривается при уголовной ответственности?

а) до двух лет; б) до трех лет; в) до пяти лет.

- Какой вид инструктажа проводят при изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования?

а) плановый;

б) внеплановый; в) целевой.

- Производственный травматизм и профессиональные заболевания являются показателями …

а) уровня состояния охраны труда на предприятии; б) уровня техники безопасности на предприятии; в) уровня производственной санитарии.

- Совокупность производственных травм, получаемых работающими на производстве, называется …

а) производственной санитарией;

б) производственным травматизмом;

в) опасным производственным фактором.

- К какому виду причин производственного травматизма относятся недостатки оборудования машин, механизмов, инструментов и т. д.? а) к санитарно-гигиеническим;

б) к органолептическим; в) к техническим.

- К каким повреждениям относятся открытые и закрытые переломы челюсти, вывихи и переломы конечностей и т. д.?

а) к механическим; б) к статическим; в) к термическим.

- Какие меры нужно произвести при переломах?

а) наложить холодный компресс; б) наложить шину;

в) оба ответа верны.

- В какой ситуации пострадавшего человека выводят на свежий воздух?

а) при обморожении; б) при тепловом ударе; в) при вывихах.

- К какой классификации причин производственного травматизма можно отнести: загрязнение полов и рабочего места, несоблюдение норм расположения оборудования и т. д.?

а) к организационным причинам; б) к техническим причинам;

в) к санитарно-гигиеническим.

- В каких случаях пострадавшему делают искусственное дыхание?

а) при ожоге;

б) при прекращении дыхания; в) при потере сознания.

- Заболевание, вызванное воздействием на работника вредного производственного фактора, называют …

а) производственным травматизмом; б) несчастным случаем;

в) профессиональным заболеванием.

- Группы опасных и вредных производственных факторов делятся на:

а) физические, токсические, канцерогенные;

б) физические, химические, биологические, психофизиологические;

в) психофизиологические, нервно-психические, эмоциональные, статические.

- К механическим повреждениям тяжелых производственных травм относят …

а) повреждения головы; б) ожоги;

в) обморожения.

- При кровотечении запрещается:

а) поднимать раненную конечность вверх;

б) сдавливать кровеносные сосуды сгибанием конечности в суставах; в) промывать рану водой или лекарственными веществами, засыпать порошком,

смазывать мазями.

- При ожогах кислотой накладывают примочку из …

а) слабого раствора уксуса;

б) слабого раствора борной кислоты; в) содового раствора.

- Схема освобождения пострадавшего от поражения электрическим током:

а) обесточить пострадавшего, провести реанимационные мероприятия; б) проверить пульс, вызвать «Скорую помощь»;

в) обесточить пострадавшего с применением средств защиты от поражения электрическим током, провести при необходимости реанимационные мероприятия, вызвать «Скорую помощь».

- При носовом кровотечении необходимо …

а) уложить пострадавшего и наклонить голову назад, наложить на переносицу теплую примочку;

б) уложить пострадавшего и слегка наклонить голову вперед, наложить на переносицу холодную примочку;

в) оба ответа верны.

- При повреждении головы необходимо наложить на голову…

а) холодный компресс; б) давящую повязку; в) теплую примочку.

- Какие из перечисленных факторов не относятся к вредным производственным?

а) высокая влажность;

б) недостаточная освещенность; в) нет верного ответа.

- Вредные производственные факторы – это …

а) факторы, которые способствуют поломке оборудования;

б) факторы, которые приводят к образованию бракованных изделий; в) факторы, которые при длительном воздействии на работника могут вызвать

профессиональное заболевание.

- Состояние воздушной среды помещения, характеризующееся температурой, влажностью и скоростью движения воздуха, называют … а) проветриваемостью;

б) микроклиматом; в) освещенностью.

- Каких видов физических работ не существует?

а) легких;

б) средней легкости; в) тяжелых.

- Работы, выполняемые сидя, стоя или связанные с передвижением, но не требующие поднятия тяжести, относят к …

а) легким;

б) супер легким; в) тяжелым.

- Тяжелые работы связаны с …

а) постоянной ходьбой, выполняемые сидя или стоя, но не требующие перемещения

тяжестей;

б) с ходьбой и переносом небольших тяжестей; в) с физическим, систематическим напряжением.

- Какого типа освещения не бывает?

а) искусственного; б) аварийного;

в) дневного.

- Постоянный шум может вызвать:

а) потерю слуха; б) потерю зрения;

в) потерю координации.

- При проникающем ранении живота необходимо…

а) вправить выпавшие органы, дать попить пострадавшему;

б) приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень, положить холод на живот, положение «лежа на спине» с приподнятыми и согнутыми в коленях ногами; в) наложить повязку, положить холод.

- Для чего необходимо очищать запыленные загрязненные светильники?

а) для чистоты помещения

б) для наилучшей освещенности; в) нет верного ответа.

- По временным характеристикам шум подразделяется:

а) широкополосные, тональные; б) постоянные и непостоянные; в) оба ответа верны.

- Вибрация, передаваемая человеку через ноги:

а) общая;

б) локальная;

в) оба ответа верны.

- Промышленная безопасность опасных производственных объектов - это …

а) состояние защищенности жизненно важных интересов личности и

общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий;

б) система сохранения жизни и здоровья работника в процессе его трудовой деятельности;

в) нет правильного ответа.

- Цель периодических медицинских осмотров:

а) это наблюдение за состоянием здоровья работников и его возможным изменением

в условиях воздействия вредных или опасных производственных факторов; б) предупреждение аварий из-за здоровья рабочего

в) написано в контракте.

- К первичным средствам пожаротушения относятся:

а) огнетушители, ящики с порошковыми составами и песком; б) земля, цемент;

в) правильный ответ отсутствует.

Таблица кодов правильных ответов.

| Вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ | в | в | б | а | б | в | в | в | а | в |
| Вопрос | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Ответ | б | б | а | б | в | в | а | в | б | а |
| Вопрос | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ответ | б | в | а | б | б | а | б | в | б | а |
| Вопрос | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Ответ | в | в | в | б | а | в | в | б | б | а |
| Вопрос | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| Ответ | в | в | а | б | б | б | а | а | а | а |

Тест №2 по теме: «Техника безопасности»

Инструкция по выполнению теста:

В каждом варианте теста 20 вопросов. Каждый вопрос тестового задания имеет один верный ответ.

Время, которое отводится на выполнение теста – 45 минут. Критерии оценивания:

«отлично» - 90 -100% (17-20)правильных ответов,

«хорошо» - 75-89 % (14-16) правильных ответов,

«удовлетворительно» - 60-74% (10-13) правильных ответов,

«неудовлетворительно» - 9 и меньше правильных ответов.

ВАРИАНТ №1

- Воздействие опасного производственного фактора на организм человека, в процессе трудовой деятельности, приводит к заболеванию.

- В обязанности работника входит прохождение обязательных

предварительных (во время работы) и периодических (при приеме на работу) медицинских осмотров.

- В обязанности работодателя входит предоставление компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными и опасными условиями труда, кроме досрочной пенсии (Список №1 и №2).

- За нарушение требований охраны труда существуют следующие виды ответственности: административная, дисциплинарная, уголовная.

- Допускается труда беременных женщин и молодежи до 18 лет в ночное время.

- Виды инструктажей по охране труда: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, текущий.

- Внеплановый инструктаж проводится непосредственным руководителем при изменении технологического процесса, модернизации оборудования.

- Несчастные случаи на производстве делятся по степени тяжести: легкие, средние, тяжелые, со смертельным исходом.

- К категории помещений с повышенной опасностью относятся помещения с химически активной средой.

- К средствам коллективной защиты относятся: защитные заземления, защитные ограждения, предохранительные клапаны, УЗО, амортизаторы.

- Все электроустановки принято разделять на: установки напряжением 1000В, установки напряжением до 1000В, установки напряжением выше 1000В.

- Трудовой договор – правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации и заключаемый между работниками и работодателем.

- Работа в ночное время считается с 2000 до 600 .

- Внеочередная проверка знаний требований охраны труда работников, проводится: при перерыве в работе более одного года.

- К работам повышенной опасности относятся работы, при выполнении которых отсутствует производственная опасность вне зависимости от характера выполняемой работы.

- Работы в электроустановках могут проводиться по наряду-допуску, распоряжению, в порядке текущей эксплуатации.

- Средства защиты работающих подразделяются на средства индивидуальной защиты и средства коллективной защиты.

- Профессиональное заболевание – заболевание работника, которое появилось в результате воздействия опасного производственного фактора.

- Расследование тяжелого несчастного случая проводится в течение 3 дней.

- При обнаружении пожара или признаков горения каждый гражданин обязан организовать спасение людей и материальных ценностей.

ВАРИАНТ №2

- Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работника в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, организационно-технические, социально-экономические, лечебно- профилактические, реабилитационные и другие мероприятия.

- В обязанности работодателя входит обеспечение проведения специальной оценки условий труда.

- К компенсациям за тяжелые работы и работы с вредными и опасными условиями труда относятся: денежная компенсация, дополнительные дни к отпуску, сокращенное рабочее время, бесплатная выдача молока или

спецпитания, выход на пенсию.

- К техническим мероприятиям при работах в электроустановках относится допуск бригады к производству работ в электроустановках.

- Несчастные случаи со смертельным исходом расследуются 15 дней.

- К способам защиты от поражения электрическим током не относятся заземление и зануление.

- К профилактическим мерам возникновения пожаров относится проведение проверки изоляции электропроводки.

- Молодежи до 18 лет запрещаются работы с вредными и опасными условиями труда.

- К физическим вредным и опасным производственным факторам относятся микроорганизмы (растения и животные).

- При капиллярном кровотечении необходимо срочно наложить жгут выше раны.

- Существует четыре степени ожогов.

- К дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000В относятся: диэлектрические галоши,

диэлектрические ковры, изолирующие подставки, приставные лестницы, стремянки стеклопластиковые.

- К предписывающим плакатам относятся: «Заземлено».

- Пожар – неконтролируемое горение во времени и в пространстве,

наносящее материальный ущерб и создающее угрозу жизни и здоровью людей.

- К первичным средствам пожаротушения относится земля, лопата, лом.

- Первая помощь – комплекс мероприятий, направленный на сохранение здоровья людей.

- Несчастный случай на производстве – событие, в результате которого застрахованный получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им обязанностей по трудовому договору или в иных случаях и которое повлекло временную или стойкую утрату трудоспособности

застрахованного или перевода на другую работу.

- К работам повышенной опасности относятся: работы с применением ГПМ, работы в колодцах, осуществление текущего ремонта, демонтажа оборудования, а также производство ремонтных или строительно-монтажных работ.

- Целевой инструктаж проводится по решению работодателя.

- Стажировка проводится после проведения повторного инструктажа в течение 2-14 смен.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | + | - | - | - | + | - | - | + |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| - | - | - | + | - | + | + | - | - | - |

Эталоны ответов ВАРИАНТ №1

ВАРИАНТ №2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + | + | - | - | + | - | + | + | + | - |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| + | + | - | - | + | - | + | + | - | - |

Самостоятельная работа

Задание.

Перечень тем для самостоятельной работы студентов по дисциплине «Охрана труда»

«Основы законодательства в области охраны труда».

«Виды ответственности за нарушение требований охраны труда».

«Обучение охране труда. Виды инструктажей».

«Труд женщин и молодежи».

«Рабочее время и время отдыха».

«Несчастные случаи на производстве, которые подлежат расследованию и учету».

«Вредные и опасные производственные факторы. Классификация».

«Шум. Вибрация. Способы защиты».

«Обеспечение работающих и служащих моющими и обезвреживающими веществами и средствами личной гигиены».

«Опасные производственные объекты».

«Классификация помещений электроустановок по степени опасности ».

«Средства защиты в электроустановках».

«Средства коллективной и индивидуальной защиты».

«Требования безопасности при работе с ГПМ».

«Опасная зона оборудования».

«Требования к эксплуатации зданий и сооружений».

«Аттестация рабочих мест по условиям труда. Порядок проведения».

«Пожар. Причины возникновения пожара».

«Первичные средства пожаротушения».

«Основы законодательства в области экологической безопасности».

«Оказание первой помощи пострадавшим».

  - Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной дисциплине

Предметом	оценки	являются	умения	и	знания.	Контроль	и	оценка осуществляются с	использованием следующих форм и	методов:

устный ответ, итоговое тестирование

Оценка	освоения	дисциплины	предусматривает	проведение

дифференцированного зачета (ДЗ)

В состав КОС входят задания для студентов и пакет экзаменатора.

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 1

Вариант 1

Инструкция для обучающихся

Внимательно прочитайте задание.

Время выполнения задания – 1час.15 мин.

Перечень теоретических вопросов для устного ответа	выносимых на дифференцированный зачет (ПРИЛОЖЕНИЕ А).

Комплект	вариантов	заданий	для	проведения	ДЗ	в	виде	итогового тестирования (ПРИЛОЖЕНИЕ Б)

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

А. УСЛОВИЯ

Дифференцированный зачет проводится в письменной форме у всей группы одновременно.

Количество вариантов – 10

Требования к содержанию, объему, оформлению и представлению контрольных заданий (два варианта) в виде тестовых заданий, состоящих из вопросов с одним или несколькими вариантами ответов.

Порядок подготовки и проведения аттестации:

- С перечнем вопросов, формой и процедурой проведения дифференцированного зачёта студент должен быть ознакомлен в течение первых двух месяцев от начала обучения.

- К дифференцированному зачёту (далее зачёту) допускаются студенты, имеющие аттестацию по дисциплине охрана труда за весь период обучения.

- Тестовые задания (далее задания) выполняются всей группой обучения одновременно.

- Задания выполняются на отдельном листе.

- По мере выполнения, задания сдаются преподавателю и в присутствии студента, преподаватель проверяет задание и выставляет оценку за выполненное задание.

- Итоговая оценка формируется, учитывая оценки аттестации за учебный год и за выполненное задание.

- Если студент получает неудовлетворительную оценку, то пересдача назначается на другой день, учитывая незанятость студента или по отдельному графику.

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

- Выполнение задания

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

| Процент результативности | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |

| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |
| --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Список вопросов для проведения дифференцированного зачета по дисциплине "Охрана труда"

- Охрана труда: определение, мероприятия входящие в систему охраны труда.

- Порядок разработки и утверждения инструкций по охране труда.

- Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

- Вибрация. Способы защиты.

- Производственный шум. Способы защиты.

- Порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты.

- Организация хранения и ухода за средствами индивидуальной защиты на предприятии.

- Коллективный договор и ответственность сторон за его выполнение.

- Правила внутреннего трудового распорядка.

- Права и гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда.

- Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организациях.

- Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда.

- Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда.

- Обязанности работника в области охраны труда.

- Виды ответственности за нарушение требований охраны труда.

- Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда.

- Организация и проведение предварительных и периодических медицинских осмотров.

- Внеочередная проверка знаний по охране труда руководителей и специалистов предприятий.

- Обучение работников рабочих профессий.

- Порядок проведения и оформления первичного инструктажа на рабочем месте и допуск к самостоятельной работе рабочих.

- Вводный инструктаж по безопасности труда. Порядок проведения и оформления.

- Повторный инструктаж. Порядок проведения и оформления.

- Внеплановый инструктаж. Необходимость его проведения.

- Целевой инструктаж. Причины проведения и порядок оформления.

- В какие сроки и с кем проводится стажировка на рабочем месте. Допуск к самостоятельной работе.

- Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда.

- Несчастные случаи, которые подлежат расследованию и учету как несчастные случаи на производстве.

- Обязанности работодателя по организации расследования несчастных случаев на производстве.

- Первоочередные меры, принимаемые в связи с несчастным случаем на производстве.

- Порядок оформления акта по форме Н-1 о несчастном случае на производстве.

- Виды выплат пострадавшему (застрахованному) лицу в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием.

- Компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями труда.

- Какие цехи, предприятия относятся к категории опасных производственных объектов.

- Требования безопасности при эксплуатации производственных зданий и сооружений.

- Организация надзора за техническим состоянием зданий и сооружений.

- Требования к территории предприятия.

- Рабочее место, его безопасная организация.

- Безопасность труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ.

- Требования безопасности при работе с электроинструментом.

- Требования безопасности при работе с ручным инструментом.

- Требования безопасности при работе на высоте.

- Порядок организации и выполнения работ повышенной опасности.

- Требования безопасности, предъявляемые к переносным лестницам.

- Цвета сигнальные и знаки безопасности.

- Требования безопасности при проведении временных огневых работ.

- Обязанности лица, ответственного за эксплуатацию электроустановок потребителей.

- Требования к работникам, осуществляющим оперативные обслуживание электроустановок.

- Выполнение работ в электроустановках.

- Квалификационные группы по электробезопасности, порядок их присвоения.

- Состав бригады при работе в электроустановках.

- Порядок и условия производства работ в действующих электроустановках.

- Защитное заземление, организация контроля.

- Проверка отсутствия напряжения.

- Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения.

- Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ.

- Порядок выдачи и оформления наряда-допуска. Состав бригады работающей по наряду.

- Оформление перерывов в работе.

- Перевод бригады на новое место работы.

- Окончание работ. Закрытие наряда-допуска.

- Подготовка рабочего места и допуск к выполнению работ.

- Работы, выполняемые по наряду-допуску, распоряжению и в порядке текущей эксплуатации.

- Работы с переносными инструментами, светильниками, ручными эл. машинами, разделительными трансформаторами.

- Работы с электроизмерительными клещами и измерительными штангами.

- Выдача разрешений на подготовку рабочего места и допуск к работе.

- Основные и дополнительные защитные средства, применяемые в электроустановках.

- Первая помощь при вывихах, переломах, ушибах и растяжениях.

- Правила оказания первой помощи при переломах конечностей.

- Первая помощь при кровотечении.

- Первая помощь пострадавшему от электрического тока.

- Оказание доврачебной помощи при ожогах кислотами и щелочами.

- Первая помощь при ожогах.

- Оказание первой помощи при падении с высоты.

- Пожар. Причины возникновения пожаров.

- Порядок действий при пожаре.

- Профилактика пожаров.

- Основные противопожарные требования к электроприборам, электроустановкам, электросети.

- Пожарная опасность электрического тока.

- Порошковые огнетушители, их применение.

- Углекислотные огнетушители.

- Первичные средства пожаротушения.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Варианты заданий для проведения ДЗ в виде итогового тестирования Вариант 1

Инструкция: В предлагаемом тесте с 1-20 задание Вам необходимо выбрать один вариант ответа. Данное задание соответствует уровню А. С 21-23 задание Вам необходимо сопоставить пары, пример: 1-А;2-Б или 1 –А; Б; 2- Г; Д. Данное задание соответствует уровню В. С 24-25 задание необходимо дописать предложение. Данное задание соответствует уровню В. С 26-31 задание необходимо дополнить выражение. Данное задание соответствует уровню В. 32 задание соответствует уровню С, Вам необходимо найти 14 слов, окончание первого слова, является началом следующего. 15 слово – является независимым. Написать определение каждого слова. Благодаря части С Вы можете заработать дополнительный балл. Исправления считаются за ошибку. Время, предоставляемое на выполнение теста – 60 минут.

Критерии оценивания части А и В

| К | Отметка |
| --- | --- |
| Менее 40 с.о. | 2 |
| 41-46 с.о. | 3 |
| 47-52 с.о | 4 |
| 53-59 с.о | 5 |

Критерии оценивания части С

| Число правильных ответов | 0 - 5 | 6 - 7 | 8 - 10 | 11 - 12 | 13 - 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка в баллах | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

- Система правовых, санитарных и технических норм, обеспечивающих здоровье и безопасные условия труда:

А. техника безопасности Б. охрана труда

В. производственная санитария Г. гигиена труда

- Неожиданное и незапланированное событие, сопровождающееся травмой:

А. профессиональное заболевание Б. производственная травма

В. несчастный случай

Г. профессиональный риск

- Свойство среды обитания человека, которое вызывает негативное действие на жизнь человека, приводя к отрицательным изменениям в состоянии его здоровья:

А. опасность

Б. безопасность труда

В. ВП фактор

Г. негативный фактор

- Причины травм: массовые эпидемии; стихийные бедствия – относятся к:

А. организационным

Б. санитарно-гигиеническим

В. психофизическим Г. природным

- Путь следования из дома на работу на собственном транспорте относятся к:

А. НС, связанного с производством Б. НС, несвязанного с производством

В. опасному производственному фактору Г. производственной деятельности

- Групповой несчастный случай со смертельным исходом расследуется:

А. 15 суток

Б.  3 суток

В. 12 суток

Г.	7 суток

- Область	медицины,	изучающая	трудовую	деятельность	человека	и производственную среду с точки зрения их влияния на организм:

А. профилактическая медицина Б. гигиена труда

В. санитарно-гигиеническая медицина Г. лечебно-профилактическая медицина

- После данного инструктажа, проходят стажировку в течение 2-14 смен:

А. первичный Б. повторный

В. целевой Г. вводный

- Нормативный акт, устанавливающий требования по охране труда:

А. аттестационный лист работника Б. инструкция

В. акт в форме Н-1

Г. трудовой кодекс РФ

- По вине должностных лиц допускаются нарушения правил и норм по охране труда, которые не влекут за собой тяжёлых последствий и не могли бы их повлечь, наступает:

А. дисциплинарная ответственность Б. административная ответственность

- Ток опасен тем, что он:

А. бесшумный Б. смертельный

В. материальная ответственность Г. уголовная ответственность

В. невидимый Г.постоянный

- Воздействие в разложении различных жидкостей организма на ионы, в результате чего происходит нарушение их физико-химического состава и свойств, называется:

А. биологическое Б. термическое

В. электролитическое Г. механическое

- Сопротивление заземляющего контура составляет:

А. 2 Ом

Б. 5 Ом

В. 4 Ом

Г.  6 Ом

- Общая точка соединенных в звезду обмоток оборудования, называется:

А. нейтраль

Б. заземлитель

В. магистраль Г. зануление

- Зона растекания шагового напряжения составляет:

А. 18 м

Б. 22 м

- Для того чтобы начался пожар достаточно:

А. искры Б. спички

В.	8 м

Г.	7 м

В. энергии Г. давления

- В учебных заведениях чаще всего применяются огнетушители:

А. пенные

Б. углекислотные

В. порошковые Г. химические

- Жидкость с температурой вспышки паров выше 45оС называется:

А. горючей

Б. легковоспламеняющейся

В. взрывоопасной Г. химической

- Внезапное изменение физического состояния или химического состава вещества, сопровождающиеся мгновенным выделением огромного количества энергии:

А. воспламенение Б. взрыв

В. самовоспламенение Г. горение

- Данное средство, используют для тушения небольших очагов возгорания кабелей, электропроводки, горючих жидкостей:

А. песок Б. вода

В. огнетушитель порошковый Г. асбест

- Сопоставить пары

| 1. Повторный инструктаж | А. проводится при выполнении разовых работ |
| --- | --- |
| 2. Вводный инструктаж | Б. проводится один раз в полгода |
| 3. Целевой инструктаж | В.проводится при поступлении на работу службой охраны труда предприятия |

Ответ:

- Сопоставить пары

| 1. Электрический удар | А. пятна серого или бледно-жёлтого цвета на поверхности кожи человека |
| --- | --- |
| 2. Металлизация | Б. проникновение в верхние слои кожи мельчайших частичек металла |
| 3. Электрический знак | В. приводит к возбуждению живых тканей организма |

Ответ:

- Сопоставить пары

| 1. Венозное кровотечение | А. давящая повязка |
| --- | --- |
| 2. Артериальное кровотечение | Б. стерильная обработка |
| 3. Капиллярное кровотечение | В. наложение жгута |

Ответ:

- Дополнить предложение недостающим выражением.

Сопротивление внутренних органов человека составляет ……… ……..

Ответ:

- Дополнить предложение недостающим выражением

…	является важнейшим инструментом обеспечения безопасности труда.

Ответ:

- Допишите: Категории помещений по степени электрической опасности:

А.

Б.

В.

- Пути протекания тока по организму человека:

А.

Б.

- Параметры, определяющие тяжесть поражения электрическим током:

А.

Б.

- Допишите: Охрана труда решает следующие задачи:

А.

Б.

- В акте по форме Н-1 обязательно указывается

А.

Б.

В.

- К травмам относятся

А.

Б.

В.

ЭТАЛОН ОТВЕТОВ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОХРАНА ТРУДА» 1 ВАРИАНТ

Ответы - оценки.

| Число правильных ответов | 0 - 8 | 9 - 13 | 14 - 18 | 19 - 23 | 24 - 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка в баллах | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Баллы - отметки.

| K | Отметка | К | Отметка |
| --- | --- | --- | --- |
| менее 0,63 | 2 | Менее 40 с.о. | 2 |
| 0,63 - 0,80 | 3 | 41-46 с.о. | 3 |
| 0,81 - 0,90 | 4 | 47-52 с.о | 4 |
| 0,91 - 1,00 | 5 | 53-59 с.о | 5 |

Ключ к тесту:

Часть А

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | В | А | Г | Б | А | Б | А | Б | А | В | В | В | Б | В | А | В | Б | Б | А |
| 21 | 22 | 23 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1Б; 2В; 3А | 1В; 2Б; 3А | 1А; 2В; 3Б | 1000 Ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Часть В

| 25 | - обучение |
| --- | --- |
| 26 | - С повышенной опасностью - Особо опасные - Без повышенной опасности - Сырые помещения - Особо сырые помещения - Жаркие помещения - Пыльные помещения |
| 27 | - Рука-рука; - рука-нога; - нога-нога |
| 28 | - Род тока - Величина тока - Длительность действия тока - Пути протекания тока - Состояние организма - Внешняя среда |
| 29 | - Сведения о пострадавшем; |

|  | - причины, повлекшие травму; - мероприятия |
| --- | --- |
| 30 | - Способствует созданию машин и инструментов - Разрабатывает СИЗ |
| 31 | - Ушиб - Ожоги - Отравления - Переломы - Раны - обморожение |

Вариант 2

Задание для итоговой контрольной работы по дисциплине

«ОХРАНА ТРУДА»

Инструкция по выполнению теста:

В каждом варианте теста 25 вопросов. Каждый вопрос тестового задания имеет один верный ответ.

Время, которое отводится на выполнение теста – 45 минут. Критерии оценивания:

«отлично» - 90 -100% (23-25)правильных ответов,

«хорошо» - 75-89 % (19-22) правильных ответов,

«удовлетворительно» - 60-74% (15-18) правильных ответов,

«неудовлетворительно» - 14 и меньше правильных ответов.

- Что означает понятие охраны труда?

- Охрана труда – это система организационно-технических мероприятий и средств, направленных на защиту работников от вредных и опасных производственных факторов;

- Охрана труда – это система сохранения здоровья работников в процессе трудовой деятельности;

- Охрана труда – это система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально- экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и иные мероприятия.

- В каком случае электротехнический персонал обязан пройти производственное обучение на рабочем месте?

- До назначения на самостоятельную работу или при переходе на другую работу, связанную с эксплуатацией электроустановок.

- При перерыве в работе в качестве электротехнического персонала свыше 6 месяцев.

- При модернизации электроустановки, которую он обслуживает.

- При нарушении им правил обслуживания электроустановки, вызвавших появление неисправностей или отклонений от нормы.

- Можно ли работать в спецодежде с короткими или засученными рукавами в электроустановках напряжением до 1000В при работе под напряжением?

- Да, можно.

- Нет, нельзя.

- Можно в жаркое время года.

- Никаких специальных требований к спецодежде не существует.

- К чему приводит воздействие на работника вредного производственного фактора?

- К травме;

- К заболеванию;

- К смерти.

- Что делать, если у пострадавшего нет сознания и нет пульса на сонной артерии?

- Проверить пульс на запястье.

- Приступить к реанимации.

- Проверить наличие дыхания.

- Наложить жгут на сонную артерию.

- Какие помещения относятся к особо опасным	(в отношении опасности поражения людей электрическим током)?

- Помещения с высокой температурой

- Помещения, где возможно одновременное прикосновение к заземленным металлоконструкциям зданий с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования – с другой.

- Помещения с особой сыростью.

- Помещения с наличием сырости или токопроводящей пыли.

- Каковы сроки очередной проверки знаний электротехнического персонала, обслуживающего действующие электроустановки?

  - раз в год.

  - раз в 2 года.

  - раз в 3 года.

- Какие меры предосторожности необходимы при работе под напряжением в электроустановках напряжением до 1000 В?

- Ограждение расположенных вблизи рабочего места других токоведущих частей, к которым возможно случайное прикосновение.

- Обязательное использование диэлектрических галош или изолирующей подставки либо диэлектрического ковра.

- Применение изолированного инструмента, использование диэлектрических перчаток.

- Необходимы все вышеперечисленные меры.

- Что необходимо сделать в первую очередь перед проведением реанимационных мероприятий?

- Очистить ротовую полость и запрокинуть голову.

- Проверить наличие дыхания.

- Освободить грудную клетку и расстегнуть поясной ремень.

- Вызвать врача.

- Какова продолжительность стажировки электротехнического персонала до назначения на самостоятельную работу?

- От 2 до 5 смен.

- От 5 до 10 смен.

- От 2 до 14 смен.

- Каких способов защиты от шума не существуют?

- Беруши, антифоны, наушники.

- Шумопоглащающие и шумоизолирующие экраны.

- Дистанционное управление, средства автоматического контроля и сигнализации.

- Обогрев работников.

- Какие организационные мероприятия обеспечивают безопасность работ в электроустановках?

- Оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

- Допуск к работе и надзор во время работы.

- Оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы.

- Все перечисленные выше мероприятия.

- Какой плакат устанавливается на рабочих местах после наложения заземлений и ограждения рабочего места?

- "Работать здесь".

- "Стой. Напряжение".

- "Не влезай. Убьет!".

- "Не влезай. Убьет!" или "Стой. Напряжение".

- Кто несет ответственность за правильность действий обучаемого и соблюдение им правил?

- Обучаемый.

- Обучающий работник.

- Как сам обучаемый, так и обучающий его работник.

- Разрешается ли обучаемому производить оперативные переключения, осмотры и другие работы в электроустановках?

- Разрешается только с разрешения и под надзором обучающего работника.

- Не разрешается.

- Разрешается самостоятельно производить осмотры электроустановки, переключения и другие работы - не разрешается.

- Как должен перемещаться человек в зоне «шагового напряжения»?

- Прыжками.

- Бегом от токоведущих частей.

- «Гусиным шагом».

- Широкими шагами.

- Кто может осуществлять эксплуатацию электроустановок потребителей?

- Местный электротехнический персонал (данной организации).

- Электротехнический персонал специализированной организации.

- Любой из вышеперечисленных персоналов.

- Допускается ли оставлять двери помещений электроустановок, камер, щитов и сборок (кроме тех, в которых проводятся работы) незапертыми?

- Допускается	только	с	разрешения	работника,	ответственного	за электрохозяйство организации, во время планового ремонта.

- Допускается	только	с	разрешения	работника,	ответственного	за электрохозяйство организации, во время ликвидации аварии.

- Допускается с разрешения администрации.

- Не допускается

- Какое напряжение должно применяться для питания переносных (ручных) электрических светильников в помещениях с повышенной опасностью?

- Не выше 12В.

- Не выше 24 В.

- Не выше 42 В.

- Не выше 220 В.

- На какую глубину необходимо продавливать грудную клетку пострадавшего (взрослого человека), при проведении непрямого массажа сердца?

- Не более 1-2 см.

- Не более 2-3 см

- Не менее 3-4 см

- Больше 4-5 см

- Какими средствами индивидуальной защиты нужно пользоваться при проверке указателем напряжения отсутствия напряжения до 1000 в?

- Изолирующей подставкой.

- Диэлектрическим ковром.

- Диэлектрическими перчатками.

- Средствами индивидуальной защиты допускается не пользоваться, т.к. достаточно наличия изолирующих частей у указателя.

- Какое напряжение должно применяться для питания переносных (ручных) электрических светильников в особо опасных помещениях?

- He выше 12 В.

- Не выше 24 В.

- Не выше 42 В.

- Не выше 220 В.

- Что относится к основным защитным изолирующим средствам в электроустановках до 1000В?

- Диэлектрические перчатки, инструмент с изолированными ручками, указатели напряжения.

- Диэлектрические перчатки, диэлектрические галоши, инструмент с изолированными рукоятками.

- Диэлектрические перчатки, диэлектрические резиновые коврики, изолирующие подставки.

- По сколько надавливаний на грудину необходимо выполнять спасателю, если он один проводит комплекс реанимационных мероприятий

(искусственное дыхание и непрямой массаж сердца)

- 2 надавливания

- 5 надавливаний

- 10 надавливаний

- 15 надавливаний

- Какие запрещающие плакаты должны быть вывешены на приводах коммутационных аппаратов с ручным управлением во избежание подачи напряжения на рабочее место?

- «Не включать! Работают люди».

- «Не включать! Работа на линии».

- Любой из перечисленных выше плакатов.

- Какие мероприятия не относятся к организационным мероприятиям, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках?

- Оформление технологической карты производственного процесса.

- Оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы.

- Допуск к работе.

- Надзор во время работы.

- Что такое шаговое напряжение?

- Разность напряжения между двумя точками цепи тока, находящимися одна от другой на расстоянии шага (0,8м) и на которых одновременно стоит человек.

- Разность потенциалов между двумя точками, касающимися одновременно земли.

- Верны ответы «1» и «2».

- Верный ответ отсутствует.

- Каким образом следует располагаться при производстве работ около не ограждённых токоведущих частей электроустановки?

- Таким образом, чтобы эти части находились только спереди от работника.

- Таким образом, чтобы эти части не находились сзади от работника.

- Таким образом, чтобы эти части не находились с двух боковых сторон от работника.

- Таким образом, чтобы эти части не находились сзади или с двух боковых сторон от работника.

- По сколько надавливаний на грудину необходимо выполнять пострадавшему, если комплекс реанимационных мероприятий проводит группа спасателей?

1. 2

- 5

- 10

- 15

- В каком случае проводится внеочередная проверка знаний по охране труда работников?

- При нарушении работниками требований нормативных актов по охране труда.

- По требованию органов государственного надзора.

- При проверке знаний после получения неудовлетворительной оценки.

- Во всех вышеперечисленных случаях.

- Какие технические мероприятия обеспечивают безопасность работ со снятием напряжения в электроустановках?

- Отключение и принятие мер, препятствующих ошибочной подаче напряжения.

- Проверка отсутствия напряжения и наложение заземления.

- Вывешивание запрещающего и указательного плакатов.

- Все перечисленные выше мероприятия.

- Какое действие оказывает электрический ток на организм человека?

- Термическое, электролитическое, электрическое.

- Термическое, электролитическое, биологическое.

- Термическое, изотермическое.

- Электрическое, электролитическое, биологическое.

- Для чего к голове прикладывается холод во время реанимационных мероприятий?

- Чтобы уменьшить прилив крови.

- Чтобы снизить давление.

- Для сохранения жизни головного мозга.

- Чтобы у пострадавшего не было болевого шока.

- Каковы сроки повторной проверки знаний лиц электротехнического персонала, получивших неудовлетворительную оценку?

- Не ранее 2 недель и не позднее 1 месяца со дня последней проверки.

- Не ранее 1 недели и не позднее 3 недель со дня последней проверки.

- Не позднее 3 недель со дня последней проверки.

- Не позднее 1 месяца со дня последней проверки.

- Обязан ли работодатель предусматривать средства на финансирование мероприятий по охране труда?

- Сумма средств определяется коллективным договором.

- Не менее норматива, установленного постановлением Правительства.

- В зависимости от величины прибыли предыдущего года.

- Не менее 0,1 процента от суммы затрат на производство продукции (работ, услуг).

- В каком положении пострадавшего можно проводить комплекс реанимационных мероприятий?

- В положении «сидя» и «лежа»

- В любом положении пострадавшего.

- В положении «лежа на спине» на ровной жесткой поверхности.

- В положении пострадавшего на животе.

- Какова последовательность снятия переносного заземления?

- Переносное заземление сначала нужно снять с токоведущих частей, а затем отсоединить его от заземляющего устройства.

- Переносное заземление сначала нужно отсоединить от заземляющего устройства, а затем снять его с токоведущих частей.

- Порядок снятия переносного заземления не важен.

- К организационным мероприятиям, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках, не относятся…

- Надзор во время ведения работ.

- Допуск к работам.

- Подготовка рабочих мест.

- Проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях.

- Каким образом присоединяются к сети заземления элементы электроустановки, подлежащие заземлению?

- С помощью отдельного проводника.

- Несколько элементов электроустановки последовательно соединяются заземляющими проводниками.

- Любым из вышеперечисленных способов.

- Что должен изучить работник в процессе стажировки?

- Приобрести	необходимые	практические	навыки	в	выполнении производственных операций.

- Схемы, производственные инструкции и инструкции по охране труда, знание которых обязательно для работы в данной должности (профессии).

- Приемы и условия безаварийной, безопасной и экономичной эксплуатации обслуживаемого оборудования.

- В процессе стажировки работник должен изучить все вышеуказанное в пунктах 1-3.

- Сколько квалификационных групп по электробезопасности вы знаете?

1. 4.

2. 5.

3. 6.

4. 3.

- Какого вида времени отдыха не существует?

- Отпуск.

- Выходной день.

- Праздничный день.

- Больничный.

- Какие действия необходимо выполнить после полного окончания работ перед включением электроустановки?

- Убедиться в готовности электроустановки к включению (проверить чистоту рабочего места, отсутствие инструмента и т.п.).

- Снять временные ограждения, переносные плакаты безопасности и заземления, установленные при подготовке рабочего места оперативным персоналом.

- Восстановить постоянные ограждения.

- Выполнить все вышеперечисленные действия.

- Что необходимо сделать в первую очередь, если несчастный случай произошел на высоте?

- Как можно быстрее спустить пострадавшего с высоты.

- Вызвать врача.

- Не тратя время, приступить к оказанию помощи на высоте.

- Выяснить причину несчастного случая.

- Каким инструментом необходимо пользоваться при снятии и установке предохранителей под напряжением до 1000 в?

- Изолирующими клещами.

- Изолирующей подставкой и средствами защиты лица и глаз.

- Изолирующими клещами или диэлектрическими перчатками и средствами защиты лица и глаз.

- К техническим мероприятиям, обеспечивающим безопасность работ со снятием напряжения, не относятся…

- Отключение напряжения.

- Проверка отсутствия напряжения.

- Вывешивание плакатов.

- Перевод на другое рабочее место.

- Какова продолжительность рабочего времени для подростков в возрасте от 16 до 18 лет:

  - Не более 28 часов в неделю;

  - Не более 26 часов в неделю;

  - Не более 36 часов в неделю;

  - Не более 38 часов в неделю.

- Можно ли извлекать из раны инородные предметы на месте происшествия?

- Да, если рана небольшая.

- Да, если есть влажные салфетки.

- Да, если инородное тело небольшое.

- Нет.

- Можно ли единолично работнику выполнять наложение переносного заземления в установках до 1000 В?

- Да.

- Нет.

- Выбор средств индивидуальной защиты зависит от:

  - Вида работ;

  - Настроения;

  - Метеорологических условий;

  - Внимания к работе.

- Какими средствами индивидуальной защиты необходимо пользоваться при снятии и установке предохранителей под напряжением в электроустановках до 1000 в?

- Изолирующими клещами и средствами защиты лица и глаз.

- Диэлектрическими перчатками и средствами защиты лица и глаз.

- Применим любой из вышеперечисленных вариантов.

- Какие требования предъявляются к работникам, осуществляющим оперативное обслуживание электроустановок?

- Все ниже перечисленное.

- Не моложе 18 лет, прошедшие обучение и проверку знаний Правил.

- Знающие оперативные схемы, должностные и эксплуатационные инструкции.

- Является ли член бригады ответственным за безопасное ведение работ?

- Да, является.

- Нет, так как ответственными являются: выдающий наряд, ответственный руководитель и производитель работ.

- Нет, так как ответственными являются: допускающий, производитель работ и наблюдающий.

- Какова последовательность установки переносного заземления?

- Переносное заземление сначала нужно присоединить к заземляющему устройству, а затем, после проверки отсутствия напряжения, установить на токоведущие части.

- Проверить отсутствие напряжения, установить переносное заземление на токоведущие части, а затем присоединить к заземляющему устройству.

- Сначала необходимо проверить отсутствие напряжения, дальнейший порядок присоединения не важен.

- К средствам индивидуальной защиты относятся:

  - Огнетушитель;

  - Защитные очки;

  - Временные ограждения;

- Может ли работник отказаться от выполнения работы в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда?

- Не может;

- Может отказаться от работы до устранения опасности;

- Только по решению руководителя работ

- Какое минимальное значение сопротивления тела человека принимается для практических расчетов?

- 100 Ом;

- 1000 Ом;

- 10000 Ом;

- 100000 Ом.

- Какой ток называется фибрилляционным?

- 0,001А;

- 0,01А;

- 0,1А;

- 0,0001А.

- По опасности поражения человека электрическим током помещения делятся на помещения:

  - Сухие, влажные, пыльные, пожароопасные, с химически активной средой;

  - Особо опасные, взрывоопасные, без повышенной опасности;

  - Особо опасные, с повышенной опасностью, без повышенной опасности;

  - Пожароопасные, с химически активной средой, взрывоопасные.

- На какие группы подразделяются защитные средства?

- Основные и дополнительные;

- Основные, вспомогательные и дополнительные;

- Основные и неосновные.

- Укажите дополнительные защитные средства, применяемые в электроустановках напряжением до 1000В:

  - Диэлектрические перчатки;

  - Диэлектрические галоши;

  - Изолирующие клещи;

  - Указатели напряжения.

- В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний по ОТ у руководителей и специалистов?

- Все ниже перечисленное;

- При введении новых нормативных актов, при вводе в эксплуатацию нового оборудования;

- При переводе на другое место или назначении на другую должность, требующих дополнительных знаний;

- По требованию органов государственного надзора.

- Как подразделяются электроустановки по уровню напряжения?

- До 42 В и выше;

- До 1000 В и выше;

- Не более 220 В и выше;

- Низкого, высокого и сверхвысокого напряжения.

- Укажите тип плаката с надписью «Не влезай – убьет»?

- Предупреждающий;

- Запрещающий;

- Предписывающий;

- Указательный.

- Каким огнетушителем необходимо тушить загоревшуюся электроустановку, находящуюся под напряжением?

- Водным;

- Пенным;

- Воздушно-пенным;

- Углекислотным.

- Какие основные мероприятия по предупреждению пожаров существуют?

- Наличие противопожарного водопровода высокого давления;

- Использование при строительстве несгораемых материалов;

- Наличие эвакуационных выходов.

- Все выше перечисленные мероприятия

- Какого вида ответственности не существует?

- Обязательная, уголовная;

- Административная, уголовная;

- Дисциплинарная, материальная.

- В обязанности работодателя входит…

- Наказание работника;

- Поощрение работника;

- Увольнение работника;

- Страхование работника.

- Какое средство тушения пожаров обладает универсальными огнегасительными свойствами?

- Порошкообразные составы;

- Вода;

- Инертные газы;

- Химическая и воздушно-механическая пена.

- Какие виды вибрации вы знаете?

- Общая и локальная;

- Общая и частная;

- Личная и локальная;

- Личная и частная.

- Каковы ваши первоначальные действия при пожаре?

- Сообщить в пожарную службу, эвакуировать людей.

- Тушить пожар.

- Сохранить ценности, потушить пожар.

- Бежать за помощью.

- Сколько групп знаков безопасности вы знаете?

1. 3.

2. 4.

3. 5.

4. 6.

- К работам на высоте относятся работы…

- Нахождение работника выше 5 м. от поверхности грунта.

- Нахождение работника выше 1,3 м. от поверхности грунта.

- Нахождение работника выше 1,2 м. от поверхности грунта.

- Нахождение работника выше 1,8 м. от поверхности грунта.

- Нормальная продолжительность рабочего времени в неделю не может превышать…

- 36 часов.

- 42 часов.

- 40 часов.

- 48 часов.

- Какой инструктаж проводится при выполнении разовых работ?

- Целевой.

- Первичный.

- Вводный.

- Внеочередной.

Вариант 1

Таблица кодов правильных ответов.

| 1 – 3 | 2 – 1 | 3 – 2 | 4 – 2 | 5 – 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 – 3 | 7 – 1 | 8 – 4 | 9 – 3 | 10 -3 |
| 11 – 4 | 12 – 4 | 13 – 1 | 14 – 3 | 15 – 1 |
| 16 – 3 | 17 – 3 | 18 – 4 | 19 – 3 | 20 – 3 |
| 21 – 4 | 22 – 1 | 23 – 1 | 24 – 4 | 25 – 1 |

Вариант 2

| 26 - 1 | 27 - 3 | 28 - 4 | 29 - 2 | 30 - 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 - 4 | 32 - 2 | 33 - 3 | 34 - 4 | 35 - 4 |
| 36 - 3 | 37 - 1 | 38 - 4 | 39 - 1 | 40 - 4 |
| 41 - 2 | 42 - 4 | 43 - 4 | 44 - 1 | 45 - 3 |
| 46 - 4 | 47 - 3 | 48 - 4 | 49 - 1 | 50 - 1 |

Вариант 3

| 51 – 3 | 52 - 1 | 53 - 1 | 54 - 1 | 55 - 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 – 2 | 57 - 2 | 58 - 3 | 59 - 3 | 60 - 1 |
| 61 – 2 | 62 – 1 | 63 - 2 | 64 – 1 | 65 – 4 |
| 66 - 4 | 67 - 1 | 68 – 4 | 69 - 1 | 70 - 1 |
| 71 - 1 | 72 - 2 | 73 - 2 | 74 - 3 | 75 - 1 |

Информационное обеспечение обучения Основные источники:

  - Солопова, В. А. Охрана труда : учебное пособие для СПО / В. А.

Солопова. — Саратов : Профобразование, 2019. — 125 c. — ISBN 978-5- 4488-0353-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS.

Дополнительные источники:

  - Луцкович, Н. Г. Охрана труда. Лабораторный практикум : учебное пособие / Н. Г. Луцкович, Н. А. Шаргаева. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 108 c. — ISBN 978-985-503-550-4. — Текст : электронный // Электронно- библиотечная система IPR BOOKS.

Интернет-источники:

Информационный портал «Охрана труда в России [Электронный ресурс]

/Режим доступа: http://www.ohranatruda.ru

Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Росстандарт [Электронный ресурс] /Режим доступа: http://www.gost.ru